Identifikační a technické údaje

Značka a typ vozidla: VW T4 SANITNÍ

Druh vozidla: M1

SPZ,RZ : 2A5 3634

Technický průkaz,serie,číslo: UF887882

Výr.číslo vozidla VIN : WV2ZZZ70Z3H113040

Výrobce: VW

Datum 1.registrace: 14.5.2003

Stát 1.registrace: ČR

Datum 1.registrace v ČR: 14.5.2003

Datum poslední registrace: 30.9.2014

Poslední držitel dle TP: Ústřední vojenská nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

Typ motoru: AJT

Zdvih.objem motoru (cm3): 2461

Výkon motoru(kW): 65

Palivo: NM

Celková hmotnost(kg): 2750

Pohot.hmotnost(kg): 2000

Druh kol: disková

Počet náprav/poháněných: 2/1- přední

Údaje zjištěné prohlídkou

Stav tachometru(km): 585087

Odhad naj.km: 585087

Pneu na vozidle 195/70R/15C

Disky kol: plech

Barva vozidla: ŠEDOBÍLÁ

termín STK: 4/2022 – nezpůsobilé pro provoz na pozemních komunikacích,emise,vysoká kouřivost

Výbava vozidla (hlavní prvky): stand.

Prohlídka vozidla

1) Motor + spojka	Motor nesplňuje emisní limity,únik

oleje,nefunkční dvouhmotový setrvačník způsobuje vybrace,

výfuk.potrubí poškozeno korozí

2) Převodovka + rozvodovka 	netěsný obal,nepřesné řazení,rozvodovka vykazuje značné

vůle

3) Zadní náprava 						značné opotřebení brzd,nefunkční

ústrojí ruční brzdy

4) Přední náprava + mech.řízení	řízení vykazuje značné vůle,opotřebení brzd,vadné poloosy

5) Skříň karoserie 						koroze,

deformace dílů – špatné dovírání

bočních dveří

6) Výbava karoserie 	chybějící některé díly

VOZIDLO BEZ STK