Nabídka – popis dřevostavby

Objekt je složen ze tří částí, s celkovou zastavěnou plochou cca 133 m2, v členění

- Původní prostor restaurace 16,8m2 a zázemí 76,5m2

(o rozměrech 17,96 x 5,58 m = 100,2 m2)

- Prosklená boční část – sezení v restauraci, nepravidelného tvaru se zastavěnou plochou cca 21 m2

- Přístavek skladu s venkovním vstupem o rozměrech 4,15 x 2,76 m = 11,45 m2

Technický popis stavby:

Původní restauraci tvoří jednopodlažní dřevostavba, složená z 3 vzájemně propojených částí, s celkovou zastavěnou plochou cca 133 m2 a obestavěným prostorem cca 406 m3. Střechu tvoří pultové střechy s mírným spádem, nejvyšší část hřebene je cca +2,93 od +-0,00 podlahy v restauraci – podlaha restaurace je zvýšena oproti úrovni terénu o cca 150 mm.

Původní stavba ve tvaru hranolu s pultovou střechou, s rozměry 17,96 x 5,58m = 100,2m2 – nosný systém tvoří rastr – sloupky 100/100mm, příčné pro zavětrování, oboustranně pobité prkny 22mm, výplň skelná vata cca 100 mm, mírná pultová střecha cca 2°, s 2x natavenou asf. lepenkou, lepenka natavená na prkna záklopu, 24mm, krov trámy cca 80/120mm, spodní podbití na prkna, v části je doplněný podhled SDK 12,5mm na rastr.

Podlaha je na dvojitém roštu z trámků 2 x 80/100, materiál podlahy - prkna a linoleum.

Výplně 4 x dveří – atyp. dřevěné zárubně a dřevěné dveře, z toho 2x prosklené. Další 4x dveře jsou typové výplně osazené do ocelových zárubní.

Okna 3x dřevěné s dvojím zasklením a 3x okna plastové, dvojsklo.

K hlavní stavbě je přistavěná „zimní zahrada“ nepravidelného tvaru, se zastavěnou plochou cca 21,75m2, strop s podhledem SDK 12,5mm, podlaha – rošt z trámků, prkna a lino.

Nosné prvky tvoří dřevěné sloupy cca 200/160 a prosklené výplně z dřevěných oken s dvojitým zasklením.

Střecha mírná pultová cca 6°, na záklopu z prken je střešní šindel z asf. pásů a podkladní izolační lepenka.

Střechy jsou na hraně lemované plechem. U střechy nejsou provedeny žlaby ani dešťové svody.

Prostory jsou vzájemně vnitřně propojené a spojené společným vstupem přes zimní zahradu.

K objektu byl dále přistaven venkovní přístavek – sklad, s venkovním samostatným vstupem o rozměrech 4,15 x 2,76m = 11,45m2, skladba stěny ze sloupků 80/100 a pobití z prken 24 mm, izolace stěny a střechy je EPS 100mm, střešní krytina z vlnitého plechu na podkladním rastru z latí.

Do objektu byla přivedena voda a odpad, instalace a sociální zařízení je součástí nabídky. Též elektro rozvody.

Jedna rozvodná skříň elektro není zahrnuta do nabídky a uskladněné dětské branky na fotbal (viz foto).